Руководство по эксплуатации электротриммеров ULTRA

модель GT-800 N с  леской, модель GT-1000 N с  фрезой и

модель GT-1000 NM с  фрезой и леской

Уважаемые покупатели !

Компания Ultra благодарит Вас за покупку данного изделия. Продукция нашего предприятия по праву завоевала сердца многих покупателей, соотношение цены и качества – это приоритетное направление развития и деятельности нашей компании.

Спасибо за Ваш выбор! www.ultra.inc.ru

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно прочитайте настоящее руководство. Никогда не используйте электротриммер для каких-либо целей или каким-либо способом, не описанным в настоящем руководстве.

Внимание!

- Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

- В процессе работы необходимо пользоваться защитными очками и наушниками!

- Коса работает после выключения!

- Не пользоваться триммером под дождем!

- В процессе работы необходимо держать изделие перед собой под углом 30°.

- Немедленно  выдернуть  штекер  в  случае  повреждения шнура электропитания.

- Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне.

1. Технические параметры:

| Модель и характеристики: | GT-1000 N | GT-1000 NM | GT-800 N |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность | 1000 Вт. | 1000 Вт. | 800 Вт. |
| Скорость вращения без нагрузки | 9500 об/мин. | 9500 об/мин. | 9500 об/мин. |
| Ширина среза | 230 мм. | 230-360 мм. | 360 мм. |
| Нейлоновая леска | - | 2,0 мм. | 2,0 мм. |
| Система резки | фреза-диск | фреза-диск и леска | леска |
| Вес | 5,5 кг. | 6,8 кг. | 4,9 кг. |

2. Краткое описание электрических триммеров

GT-1000 N и GT-800 N:

- Разделенная трубка с быстросъемом.

- Регулируемая D-образной рукоять.

- Защитный кожух.

- Вкл /выкл переключатель.

- Фреза-диск или катушка с двойной леской.

Краткое описание электрического триммера GT-1000 NM:

- Разделенная трубка с быстросъемом.

- Регулируемая D-образной рукоять.

- Защитный кожух.

- Вкл /выкл переключатель.

- Фреза-диск или катушка с двойной леской.

3. Область применения:

Электрический триммер применяется для скашивания травы, сорняков и мелкого кустарника толщиной до 0,7 см. нейлоновой леской и до 1,2 см. фрезой.

Использование триммера для любых других целей является нарушением инструкции по эксплуатации.

4. Правила техники безопасности:

- Внимание: Пользоваться триммером разрешается только лицам, достигшим 16 летнего возраста.

- Строго воспрещается использовать неисправное изделие.

- Перед включением триммера в блок питания, убедитесь, что катушка и фреза надлежащим образом установлена.

- Перед началом работы убедитесь, что инструмент находится в исправном состоянии и нормально функционирует. Особое внимание обратите на состояние электрического шнура, удлинителя, розетки, выключателя  и  режущей головки.  Не пользуйтесь триммером  в случае, если режущая головка повреждена или деформирована.

- Используйте только по назначению.

- Перед началом работы проверьте траву, подлежащую скашиванию. При  обнаружении  посторонних предметов: камней, осколков и т.п. их нужно убрать.

- Камни, металлические предметы в траве ведут не только к быстрому износу лески, но и могут повредить катушку или защитный кожух.

- Высокоскоростная  режущая головка может, натыкаясь на камни, отбрасывать их на значительное расстояние. Убедитесь, что другие лица: дети и животные находятся на расстоянии (минимум 5 м.) от пользователя триммером.

- Пользователь несет ответственность за безопасность всех, находящихся в зоне работы триммера.

- В процессе работы необходимо крепко держать триммер в руках, сохраняя равновесие и прочную опору на земле. Держите инструмент в вертикальном положении, любое другое положение может привести к травме.

- Не начинайте работу с триммером, если он перевернут. Выключайте триммер и вынимайте штекер из розетки каждый раз перед выполнением ремонтных и обслуживающих работ (чисткой, регулировкой, проверкой электрических подключений на предмет повреждения), а также, оставляя триммер без присмотра.

Следите за чистотой вентиляционных отверстий, они обеспечивают циркуляцию   воздуха в процессе работы для охлаждения двигателя.

- Никогда не используйте триммер без защитного кожуха.

- Внимание:   Защитный   кожух жизненно  важен  для   вашей безопасности, поэтому не пренебрегайте данными указаниями.

- Перед началом работы убедитесь, что открытая часть защитного кожуха обращена в противоположную сторону.

- При  эксплуатации триммера  рекомендуется носить плотно пригнанные защитные очки, наушники, маску-респиратор и закрытую нескользкую обувь, перчатки.

- Запрещается работать под дождем, во влажных и сырых местах, а так же косить траву с росой.

- Данное изделие предназначено только для скашивания травы, которая растет на земле. Запрещается скашивать растительность на стенах, камнях и т.д.

- Осторожно! Режущая головка продолжает вращаться после выключения устройства (эффект маховика), поэтому во избежание травмы следует держать ее в удалении от рук и ног.

- Запрещается останавливать режущую катушку и фрезу рукой.

- Не используйте инструмент вблизи легковоспламеняющихся предметов.

- Следите за тем, чтобы площадка была хорошо освещена.

- Храните изделие в сухом месте, не доступном для детей.

Розетка или электрический шнур триммера должны соответствовать напряжению в 220 в., а также иметь заземление, кроме того, дополнительная безопасность при эксплуатации устройства может быть обеспечена использованием специального
прерывателя электропитания, срабатывающего в случае пиковых колебаний величины силы тока в сети не более 30 мА.

- Электроудлинитель должен быть протянут таким образом, чтобы не создавать препятствий для передвижений.

- Необходимо применять только электроудлинители, специально предназначенные для использования во внедомашних условиях и отвечающие соответствующим требованиям.

- Используйте только оригинальные запчасти.

- Рекомендации:

- Высокую траву необходимо скашивать поэтапно, как показано на рисунке.

- Не стремитесь скашивать траву под корень за один раз.

В процессе работы старайтесь избегать касания нейлоновой леской и фрезой твердых предметов.

В процессе работы необходимо держать изделие перед собой под углом 30° и равномерно поворачивать его влево вправо.

- Указания по сборке:

Установка регулируемой D-образной рукояти:

Установите регулируемую рукоять на телескопическую трубу в удобное для вас положение, затем зафиксируйте ее с помощью болта, шайбы и барашковой гайки.

Установка защитного кожуха:

А. Установите защитный кожух на трубу с противоположной стороны зажимного болта путем нажатия (как показано на рисунке).

Сдвиньте кожух вниз до упора в верхнюю часть рабочей катушки, после чего вращением совместите винтовые отверстия, при этом кожух должен войти в предусмотренные для него пазы.

Зафиксируйте защитный кожух на катушку с помощью 4 болтов.

Б. Установите кожух, зафиксируйте режущий диск и катушку, затянув крепежный винт. Обязательно используйте подкладную шайбу и пружинную шайбу. При этом необходимо придерживать нижний фланец ключом для винта.

Монтаж режущего диска:

При снятии и установке режущего ножа используйте защитные перчатки.

Наденьте нижний фланец на вал привода.

Наложите режущий диск на фланец.

Регулировка длины струны:

Работа с короткой или сильно изношенной леской ведет к перегрузке двигателя и к неэффективной срезке травы. Следите за исправностью лески.

Приобретенный Вами электрический триммер оборудован полностью автоматической функцией регулировки длины струны. Это означает, что при нормальном режиме использования изношенная струна с помощью специального механизма, действующего по принципу использования центробежной силы, автоматически выпускается на дополнительную длину. Пользователю теперь уже не нужно проделывать эту операцию вручную. Однако, несмотря на это, перед пользованием электротриммером рекомендуется регулярно осматривать состояние нейлоновой струны на предмет повреждений.

На полное вырабатывание всей длины струны указывают резкое ухудшение качества скашивания и легко заметное увеличение скорости двигателя. В случае выявления данных признаков следует заменить катушку.

Ваш электротриммер оснащен специальным ножом, предназначенным для поддержания требуемой длины струны, который находится на защитном кожухе.

Внимание:  Во  избежание ухудшения  эффективности  косьбы необходимо очищать нож от остатков травы.

Перед первым включением, убедитесь, что леска имеет требуемую длину для этого необходимо следующее:

Нажмите на кнопку на нижней части катушки.

Возьмите леску и протяните ее в противоположном направлении от катушки.

В процессе работы для выдвижения лески достаточно слегка надавить на катушку.

Защитный кожух имеет выступ с передней части, который предназначен для скашивания травы вокруг стен и в других аналогичных случаях.

Максимальная длина лески совпадает с внешним диаметром защитного кожуха. На защитном кожухе установлен нож, который регулирует необходимую длину лески.

В процессе работы необходимо слегка нажимать на электрический триммер (точнее на катушку) в направлении земли для увеличения длины   лески    и   для   достижения   оптимального   результата. Не следует прикладывать чрезмерное усилие на триммер, т.к. Вы можете повредить пластмассовую катушку.

Проверьте исправность кнопки Вкл./Выкл.

После подключения штепселя в розетку необходимо
закрепить кабель удлинителя на крючке (см. рисунок).

•Для включения нажмите на кнопку переключателя
"Вкл./Выкл.".

•Для     выключения     снимите     палец     с     кнопки
переключателя "Вкл./Выкл

Замена лески:

Отверните крепежный винт против часовой стрелки. Удерживая катушку, снимите ее со шпинделя. Удалите остатки старой лески.

Внимание! Используйте только оригинальную леску для замены!

Проденьте примерно 3 метра лески через два отверстия в катушке, и убедитесь, что концы одинаковой длины.

Намотайте оба отрезка на катушку, оставив по 15 см. с каждой стороны, и закрепите концы лески в предусмотренные отверстия на основании катушки.

Внимание! Очень важна аккуратная и тугая намотка лески!

Установите катушку обратно на шпиндель. Проденьте леску через отверстия в основании режущей головки. Когда катушка установлена на место, прижмите катушку, в то же время натягивая леску. Зафиксируйте сверху винтом.

Внимание:

Используйте только оригинальные запчасти. Ни в коем случае не заменяйте леску металлической проволокой, т.к. это может привести не только к серьезным травмам, но и повредить сам триммер. Гарантия производителя на подобного рода повреждения не распространяется.

Внимание! Запрещается применять чрезмерную силу и ударять электрический триммер о землю.

Если же леска не удлиняется после нажатия на триммер (точнее на катушку), то это может происходить по следующим причинам:

леска могла запутаться в катушке,

произошел обрыв лески или она закончилась.

Внимание:

Гарантия производителя на подобного рода повреждения не распространяется.

- Срок службы и правила эксплуатации:

Вы приобрели долговечное и надёжное изделие бытового класса.

Рекомендуется эксплуатировать изделие на протяжении 15 минут, затем выключить изделие на 10 минут.

Ежемесячный срок работы не должен превышать 20 часов.

При соблюдении вышеперечисленных условий, а также предписаний данной инструкции срок службы триммера составляет не менее 5 лет.

- Возможные неисправности и способы их устранения:

| ## Неисправность | Причины | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Триммер вибрирует | Катушка загрязнена | Необходимо очищать катушку от остатков травы после каждого использования |
|  | Катушка неисправна | Замените катушку |
| Устройство не включается | Напряжение не соответствует параметрам сети | Проверь напряжение в сети (с помощью тестера), а также шнур электропитания и розетку на предмет механических повреждений. |
|  | Выключатель неисправен | Обратитесь в сервисную мастерскую |
|  | Двигатель неисправен |  |
| Неэффективное скашивание | В катушке недостаточно лески | Замените шпульку |
|  | Леска недостаточной длины или видна только с одной стороны | Снимите катушку и вытащите необходимую длину лески, затем установите катушку обратно на место. |
|  | Леска закончилась | Следует заменить катушку |
| Режущая головка не двигается, несмотря на включение | Гибкий вал неисправен | Обратиться в сервисную мастерскую |

Не предпринимайте самостоятельно никакого иного ремонта, а обратитесь к квалифицированным специалистам.

- Уход и поддержание триммера в надлежащем виде:

Регулярно очищайте инструмент от остатков травы и поддерживайте его в надлежащем виде, т.к. это обеспечит эффективную эксплуатацию в течение продолжительного периода. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе
двигателя не были забиты травой.

- Следите  за  чистотой  самого  изделия.  Протирайте  его  с помощью мягкой щетки или губки.

- Запрещается применять воду и тем более опускать в воду сам триммер.

Не применяйте моющие средства и агрессивные вещества при чистке изделия.

- Техническое обслуживание:

Перед началом работ по техническому обслуживанию необходимо выключить изделие и отключить его от сети электропитания.

Каждый раз по окончании работы необходимо очищать корпусные детали и защитный кожух от остатков травы, пыли и грязи при помощи влажной тряпочки, смоченной в моющем средстве.

- Строго запрещается использовать щелочные растворы для чистки изделия.

- Запрещается распылять воду на изделие.

- Запрещается хранить во влажных и грязных местах.

- Вода не должна попадать внутрь электрического триммера.

11. Условия гарантии:

Изготовитель гарантирует работоспособность аппарата в течение 12 месяцев с момента продажи. Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве инструкций служит основанием для отклонения претензий со стороны потребителя. Все расходы, связанные с транспортировкой аппарата, несет потребитель. Срок службы аппарата –  не менее 5 лет.

Гарантийные обязательства выполняются только в случае соблюдения установленной продолжительности ежедневной непрерывной работы триммера, при соблюдении приведенных в настоящем руководстве условий эксплуатации.

Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство с отметкой о дате продажи, подписью продавца и штампом предприятия торговли; оригинал кассового чека или товарный чек. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ. Вместе с тем, завод-изготовитель или его полномочные представители, оставляют за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

- Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.

- Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия.

- Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных деталей.

- Изделие, предназначенное для работ в бытовых условиях, использовалось в производственных или профессиональных целях.

- Изделие подключалось к сети с напряжением выше допустимого уровня.

- Дефект является результатом естественного износа.

- Неисправность возникла в результате механического повреждения или небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.

- Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой частью изделия, а также сетевой кабель. На расходные комплектующие в процессе эксплуатации триммера заводская гарантия не распространяется.

- Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних предметов, веществ и жидкостей.

- При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга.

- Пользователем была нарушена целостность изделия в течение гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава специальной краски в месте крепежа, имеются следы применения механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные голограммы.

- Срок выполнения гарантийного ремонта до 30 дней со дня сдачи изделия в технический центр.

Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание триммера по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов. Соглашение сторон: «Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутренного устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил».

Подпись покупателя __________

Подпись лица, осуществляющего продажу ___________

| Корешок талона № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) электротриммера ULTRA заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _______________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ _______________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза --------------------------------- Талон № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) электротриммера ULTRA заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ________________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ________________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ________________________________________________________ ________________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ________________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт | Корешок талона № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) электротриммера ULTRA заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _______________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ _______________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза --------------------------------- Талон № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) электротриммера ULTRA заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ________________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ________________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ________________________________________________________ ________________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ________________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт |
| --- | --- |