МИНИЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (бензогенераторы)

КОМПАНИИ ULTRA

модель G-1000/12.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Уважаемые покупатели !

Компания Ultra благодарит Вас за покупку данного изделия. Продукция нашего предприятия по праву завоевала сердца многих покупателей, соотношение цены и качества – это приоритетное направление развития и деятельности нашей компании.

Спасибо за Ваш выбор!

www.ultra.inc.ru

Супертихий агрегат для дачи и выездов на природу, гаража, мастерской, киоска или кафе и аварийного энергоснабжения при отсутствии сети. Хорошее соотношение мощности к весу, благодаря лёгкому бензиновому мотору. Мощный и почти бесшумный.

ВНИМАНИЕ! Для работы миниэлектростанции использовать смесь бензина с маслом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Генератор                                синхронный

Напряжение		       AC: 220 V, 50 Hz; DC 12V/8,3A

Электрич. мощность               800 Вт.

Длительная мощность            650 Вт.

Зарядка аккумулятора 	        до 40 A.h.

Конструкция                            1-цилиндровый, 2-тактный

Топливо                                   смесь 1:50

Время непрерывной работы   4 ч.

Ёмкость бака		        4,2 л. (6,5 ч. работы)

Система пуска                         реверсивный  (тяговый трос)

Вес, кг                                      18

- ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Миниэлектростанции произведены согласно современному уровню техники, действующим нормам техники безопасности и отличаются надежностью в эксплуатации. Однако это не исключает опасности для пользователя или посторонних лиц, а также нанесения материального ущерба при неквалифицированной эксплуатации или использования не по назначению. Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с нижеследующими правилами техники безопасности и неукоснительно соблюдайте их:

  - запрещается пользоваться электростанцией в помещениях;

  - запрещается заправка двигателя во время работы;

  - запрещается курить во время заправки двигателя;

  - запрещается использование электростанции на улице во время дождя, снега или тумана;

  - перед началом работы обязательно произведите заземление миниэлектростанции;

  - запрещается использовать электростанцию в производственных целях;

  - запрещается подсоединять электростанцию к другим станциям.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

  - при работе использовать смесь бензина с маслом;

  - не наполнять топливом свыше крышки фильтра;

  - приготовить смесь из бензина и масла : 50 : 1.

  - (Под крышкой бензобака находится мерный стакан для приготовления топливной смеси на полный бак).

При перегрузке срабатывает автоматический предохранитель (положение   “OFF”(2)), расположенный на передней стенке генератора. В  этом случае уменьшите  потребляемую мощность до номинальной и верните предохранитель в положение “ON”(1) нажатием.

- ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:

3.1 Запуск:

До начала запуска  электростанции не подключать потребители электроэнергии.

  - поверните топливный кран в положение «ON»;

  - перевести рычаг воздушной заслонки в крайнее левое положение  (закрыть заслонку);

  - перевести кнопку включения - выключения двигателя в положение “STOP”;

  - медленно вытянуть ручку стартера до упора и отпустить;

поставить выключатель двигателя в положение «ON»;

резко потянуть за ручку стартера;

  - после запуска двигателя перевести рычаг заслонки в правое положение.

3.2 Остановка:

Перед остановкой электростанции необходимо отключить все потребители электроэнергии.

Перевести выключатель двигателя в положение “STOP”.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:

4.1. Обслуживание свечей:

Через каждые 50 часов производить очистку свечей.

  - выкрутите свечу (свечной ключ в комплекте);

  - очистить свечу от нагара при помощи наждачной бумаги;

  - при необходимости отрегулировать зазор

между электродами (0,7-0,8 мм.);

  - ввернуть свечу на место.

4.2. Обслуживание воздушного фильтра:

ВНИМАНИЕ! Запрещено работать без воздушного фильтра.

Через каждые 150 часов производить очистку воздушного фильтра.

  - Открутить переднюю пластиковую крышку;

  - достать воздушный фильтр;

  - промыть фильтр в теплом мыльном растворе;

  - слегка отжать и высушить фильтр;

  - немного смочить фильтр маслом;

  - поставить на место.

4.3. Обслуживание топливного фильтра:

Через каждые 150 часов производить очистку топливного фильтра.

  - остановить работу электростанции;

  - открутить крышку бензобака;

  - достать сетчатый фильтр;

  - промыть его в бензине;

  - высушить и поставить на место.

4.4. Обслуживание фильтра карбюратора:

Через каждые 150 часов производить очистку фильтра карбюратора.

  - остановить работу электростанции;

  - повернуть топливную заслонку в положение «OFF»;

  - открутить гайку корпуса карбюратора (внизу);

  - достать фильтр и промыть его в бензине;

  - высушить и поставить на место.

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  - Кабель с вилкой 12 V (подключается на левой панели);

  - Вилка влагозащищённая 220 V;

  - Ручка для переноски;

  - Свечной ключ;

  - Отвёртка.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Изготовитель гарантирует работоспособность аппарата в течение 12 месяцев с момента продажи. Несоблюдение приведенных в настоящем руководстве инструкций служит основанием для отклонения претензий со стороны потребителя. Все расходы, связанные с транспортировкой аппарата, несет потребитель. Срок службы аппарата –  не менее 5 лет.

Гарантийные обязательства выполняются только в случае соблюдения установленной продолжительности ежедневной непрерывной работы электростанции 4 часа при соблюдении приведенных в настоящем руководстве условий эксплуатации.

Для гарантийного ремонта предъявите настоящее руководство с отметкой о дате продажи, подписью продавца и штампом предприятия торговли; оригинал кассового чека или товарный чек. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силы. Все условия гарантии соответствуют действующему законодательству РФ. Вместе с тем, завод-изготовитель или его полномочные представители, оставляют за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае, если:

- Нарушены правила эксплуатации, описанные в настоящем руководстве.

- Применялись насадки, не предназначенные для данного изделия.

- Имело место обслуживания вне гарантийной мастерской, попытка самостоятельно устранить дефект или монтаж не предназначенных деталей.

- Изделие, предназначенное для работ в бытовых условиях, использовалось в производственных или профессиональных целях.

- Изделие подключалось к сети с напряжением выше допустимого уровня.

- Дефект является результатом естественного износа.

- Неисправность возникла в результате механического повреждения или небрежной эксплуатации, которые повлекли за собой нарушение работоспособности.

- Повреждены принадлежности и насадки, являющиеся неотъемлемой частью изделия, а также сетевой кабель. На расходные комплектующие в процессе эксплуатации электростанции заводская гарантия не распространяется.

- Повреждение изделия вызвано попаданием внутрь его посторонних предметов, веществ и жидкостей.

- При отказе 2-х или более функциональных узлов, влияющих на работу друг друга.

- Пользователем была нарушена целостность изделия в течение гарантийного срока: вскрыты пломбы, нарушена сохранность состава специальной краски в месте крепежа, имеются следы применения механических средств на винтах, надрезаны наклейки или защитные голограммы.

- В случае если частично или полностью отсутствует заводской серийный номер.

Срок выполнения гарантийного ремонта до 30 дней со дня сдачи изделия в технический центр.

Данный талон является гарантийным обязательством и договором между продавцом и покупателем на бесплатный гарантийный ремонт или техническое обслуживание электростанции по неисправностям, являющимися следствием производственных дефектов. Соглашение сторон: «Изделие проверялось в присутствии покупателя, исправно, укомплектовано, сохранена целостность внутренного устройства. Всю необходимую мне для пользования данным изделием информацию и руководство на русском языке от продавца получил, с условиями гарантии ознакомлен, правильность заполнения данного руководства и гарантийных талонов проверил».

Подпись покупателя __________ Подпись лица, осуществляющего продажу ___________

| Корешок талона № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) электростанции Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _______________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ _______________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза --------------------------------- Талон № 1. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) электростанции Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ________________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ________________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ________________________________________________________ ________________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ________________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт | Корешок талона № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) электростанции Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Предприятие торговли ___________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) _______________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) ____________________ _______________________________________________________ Изьят «__»___________ 200 г. -------------------------------Линия отреза --------------------------------- Талон № 2. На гарантийный ремонт (на техническое обслуживание) электростанции Ultra заводской номер ____________ Дата выпуска «__»___________ 200 г. Дата продажи «__»___________ 200 г. Продан предприятием торговли (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Подпись продавца и штамп магазина ________________________________________________________ Выполнены работы _______________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ Исполнитель (фамилия, имя, отчество) ________________________________________________________ Подпись покупателя и его контактная информация ________________________________________________________ ________________________________________________________ Организация-исполнитель (наименование предприятия и его адрес) _____________________ ________________________________________________________ Штамп организации-исполнителя ________________________________________________________ должность и подпись руководителя организации-исполнителя, выполнившего ремонт |
| --- | --- |

Для заметок:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________